Πληκτρολόγιο – Καρταναγνώστης ΝΤ-T09 
Οδηγίες Προγραμματισμού

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τάση  λειτουργίας:  12V DC +-10%

- Ρεύμα λειτουργίας:  < 100mA

- Αποθήκευση έως 1.000 χρηστών (καρτών και κωδικών)

- Τύπος Κάρτας: ΕΜ(ID) CARD

- Απόσταση ανάγνωσης: 1-15cm

- Κωδικός προγραμματισμού (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ): 1,2,3,4,5,6

- Κωδικός χρήστη: Επαναπρογραμματιζόμενος,  3-6 ψηφίων

- Διαστάσεις: 120 x 78 x 22 mm

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 – 60 0 C

- Υγρασία: 20% - 80%

- Βάρος:  110 gr

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η θέση σύνδεσης JP2,  όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

- Για τον προγραμματισμό της μονάδας:

2.1  Αλλαγή κωδικού προγραμματισμού (Εργοστασιακός)

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 0  «Νέος κωδικός προγραμματισμού»  #  «Νέος κωδικός προγραμματισμού»  #

2.2 Προγραμματισμός καρτών

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 1  «Ανάγνωση κάρτας»  #

2.3 Προγραμματισμός μοναδικού κωδικού εισόδου

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 21  «Κωδικός»  #

2.4 Διαγραφή όλων των χρηστών

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 40 «0000»  #

2.5 Διαγραφή κάρτας

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 41  «Ανάγνωση κάρτας»  #

2.6 Προσθήκη προσωπικού κωδικού ανοίγματος

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 22  «Κωδικός»  #

2.7 Δυνατότητα προσθήκης καρτών με αριθμό κάρτας

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 23 «Εισαγωγή αριθμού κάρτας» #

2.8 Δυνατότητα διαγραφής κάρτας με τον αριθμό κάρτας

Πληκτρολογήστε:

# 1 2 3 4 5 6 # 43  «Εισαγωγή αριθμού κάρτας»  #

- Επιστροφή στον εργοστασιακό κωδικό προγραμματισμού

- Διακόψτε την παροχή ρεύματος και συνδέστε τους ακροδέκτες 2 και 3 μεταξύ τους, μετακινώντας το  JUMPER RST  που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Συνδέστε και πάλι την παροχή ρεύματος. 3 σύντομοι ήχοι (ΜΠΙΠ) δηλώνουν την επαναφορά.

- Διακόψτε την παροχή και επαναφέρετε το  JUMPER  στην αρχική του θέση.

- Συνδέστε και πάλι την παροχή.

- Ενδείξεις και Ήχοι

- Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει κάθε 1 sec (αργά): Κατάσταση αναμονής.

- Η πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει κάθε 0.5 sec (γρήγορα): Αναμένει εντολές.

- Η κόκκινη ένδειξη είναι αναμμένη μόνιμα: Φάση προγραμματισμού.

- Η πράσινη ένδειξη είναι αναμμένη μόνιμα (όταν δοθεί η εντολή ανοίγματος): Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.

- Ένα σύντομο ΜΠΙΠ : Έγκυρη εντολή.

- Τρία σύντομα ΜΠΙΠ : Μη έγκυρη εντολή.

- Ένα συνεχές ΜΠΙΠ : Επιβεβαίωση σωστού προγραμματισμού