Καρταναγνώστης Αδιάβροχος ΝΤ-180SS
Οδηγίες  Προγραμματισμού

- Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τάση λειτουργίας:  12V DC +-10%

- Ρεύμα λειτουργίας:  < 100mA

- Έξοδος ρελέ (max): 5 A

- Τύπος κάρτας: ΕΜ ή MF1

- Χωρητικότητα μέχρι 2000 κάρτες ή keytag

- Διαστάσεις: 86 x 86 x 20 mm

- Θερμοκρασία λειτουργίας:  -10 έως +50 0C

- Υγρασία:  20% έως 80%

- Βάρος: 150 gr

- Συνδέσεις:

- Κόκκινο: +12V DC

- Μαύρο:  -12 (END)

- Κίτρινο:  N.C

- Άσπρο:  Com

- Μπλε:  N.O

- Πράσινο: OPEN – END (μπουτόν ανοίγματος)

- Συσκευασία:

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Καρταναγνώστη (μονάδα)

- Τηλεχειριστήριο (smart card), για τον προγραμματισμό καρτών

Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται μια μπαταρία CR2025 3V, η οποία ΔΕΝ περιλαμβάνεται.

Σημείωση: Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, το σύστημα πρέπει να μπει σε φάση προγραμματισμού.

- Φάση προγραμματισμού:

- Πατήστε 4 φορές την δίεση «#».  Το  ΠΡΑΣΙΝΟ LED ανάβει σταθερά.

- Τώρα πατήστε 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Έπειτα, πατήστε μια φορά την δίεση «#». Το ΠΡΑΣΙΝΟ LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Τρία σύντομα ΜΠΙΠ δηλώνουν ότι  το σύστημα μπήκε σε φάση προγραμματισμού.

4.1 Πρόσθεση & διαγραφή καρτών

Η πρόσθεση ή η διαγραφή καρτών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

- Με απλό πέρασμα της κάρτας από τον αναγνώστη

- Με καταχώρηση του κωδικού που αναγράφεται στην κάρτα

A.1 Απλή  πρόσθεση καρτών

- Μπαίνετε σε φάση προγραμματισμού (βήμα 4).

- Πατάτε το «1» στο τηλεχειριστήριο. Το ΠΡΑΣΙΝΟ LED ανάβει σταθερά.

- Περνάτε τις κάρτες μια-μια μπροστά από τον αναγνώστη.

- Πατάτε το αστεράκι «*» δύο φορές. Το ΚΟΚΚΙΝΟ LED ανάβει.

- Ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε. Τρία σύντομα ΜΠΙΠ δηλώνουν ότι τι σύστημα μπήκε σε φάση αναμονής.

A.2 Απλή διαγραφή καρτών

- Μπαίνετε σε φάση προγραμματισμού (βήμα 4).

- Πατάτε «30» στο τηλεχειριστήριο. Το ΠΡΑΣΙΝΟ LED ανάβει σταθερά.

- Περνάτε από τον αναγνώστη τις κάρτες που θέλετε να διαγράψετε.

- Πατάτε το αστεράκι «*» δύο φορές.

- Ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε. Έξι σύντομα ΜΠΙΠ δηλώνουν ότι τι σύστημα μπήκε σε φάση αναμονής.

B.1 Πρόσθεση καρτών με τον κωδικό κάθε κάρτας

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος (π.χ. ο διαχειριστής της πολυκατοικίας), μπορεί να διαγράψει όποια κάρτα θέλει χωρίς να την έχει στα χέρια του.

- Μπαίνετε σε φάση προγραμματισμού (βήμα 4).

- Πατάτε το «2» στο τηλεχειριστήριο.

- Καταχωρείτε τον κωδικό της κάθε κάρτας.

- Πατάτε τη δίεση  «#».

- Πατάτε το αστεράκι «*» δύο φορές.

- Ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε. Έξι σύντομα ΜΠΙΠ δηλώνουν ότι τι σύστημα μπήκε σε φάση αναμονής.

B.2 Διαγραφή καρτών με τον κωδικό κάθε κάρτας

Για να είναι δυνατή η χρήση αυτής της λειτουργίας θα πρέπει η καταχώρηση της κάρτας στο σύστημα να έχει γίνει με τη μέθοδο «Α.2».

- Μπαίνετε σε φάση προγραμματισμού (βήμα 4).

- Πατάτε «31» στο τηλεχειριστήριο.

- Καταχωρείτε τον κωδικό της κάρτας.

- Πατάτε δύο φορές τη δίεση  «#».

- Πατάτε το αστεράκι «*» μία φορά.

- Η κάρτα έχει διαγραφεί

- Διαγραφή όλων των καρτών

- Μπαίνετε σε φάση προγραμματισμού (βήμα 4).

- Πατάτε «32» στο τηλεχειριστήριο. Το ΠΡΑΣΙΝΟ LED ανάβει σταθερά.

- Πατάτε  «9999».

- Πατάτε τη δίεση δυο φορές «#» και τα δυο LED σβήνουν.

- Πατάτε το αστεράκι «*» μία φορά.

- Η διαγραφή όλων των καρτών έχει ολοκληρωθεί.

- Αλλαγή κωδικού προγραμματισμού

- Μπαίνετε σε φάση προγραμματισμού (βήμα 4).

- Πατάτε «0» στο τηλεχειριστήριο.

- Πληκτρολογείτε τον νέο κωδικό (6 ψηφία).

- Πατάτε τη δίεση  «#».

- Πληκτρολογείτε τον νέο κωδικό για δεύτερη φορά.

- Πατάτε ξανά τη δίεση  «#».

- Πατάτε το αστεράκι  «*».

- Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Ο κωδικός προγραμματισμού έχει αλλάξει.