Ενδείξεις LED

- Πράσινο LED : Ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

- Κόκκινο LED : Επικοινωνία με τηλεχειριστήριο

Επιλογές λειτουργίας δέκτη

- Μπουτόν SW1: Λειτουργία διακόπτη (ON/OFF)

- Μπουτόν SW2: Λειτουργία μπουτόν

Μέθοδος προγραμματισμού

- Για να προγραμματίσετε τα κανάλια ως διακόπτες, πατήστε το μπουτόν SW1 μια φορά για το κανάλι 1, δυο φορές για το κανάλι 2, τρεις φορές για το κανάλι 3 και τέσσερεις φορές για το κανάλι 4 . 
Μόλις το κόκκινο LED αναβοσβήσει μια φορά, ο δέκτης είναι έτοιμος να “διαβάσει” το χειριστήριο. Έπειτα πατήστε στο χειριστήριο το αντίστοιχο κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε.

- Για να προγραμματίσετε τα κανάλια ως μπουτόν, πατήστε το μπουτόν SW2 μια φορά για το κανάλι 1, δυο φορές για το κανάλι 2, τρεις φορές για το κανάλι 3 και τέσσερεις φορές για το κανάλι 4 . 
Μόλις το κόκκινο LED αναβοσβήσει μια φορά, ο δέκτης είναι έτοιμος να “διαβάσει” το χειριστήριο. Έπειτα πατήστε στο χειριστήριο το αντίστοιχο κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε.

Διαγραφή τηλεχειριστηρίων

Προσοχή: Η διαδικασία αυτή διαγράφει ΌΛΑ τα χειριστήρια που είναι αποθηκευμένα στον συγκεκριμένο δέκτη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καταργήσετε ένα μεμονωμένο κουμπί ή συνολικά ένα τηλεχειριστήριο από τον δέκτη.

Για να σβήσετε τα αποθηκευμένα χειριστήρια, πατήστε ένα από τα δυο μπουτόν SW1 ή SW2 συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήσει και μετά θα σβήσει τελείως. . 
Τα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί επιτυχώς.

Συνδεσμολογία/Προγραμματισμός Δέκτη

- Τροφοδοσία 12/24V DC/AC

- Τροφοδοσία 12/24V DC/AC

- Κανάλι 4 NO

- Κανάλι 4 κοινή επαφή CO

- Κανάλι 4 NC

- Κανάλι 3 NO

- Κανάλι 3 κοινή επαφή CO

- Κανάλι 3 NC

- Κανάλι 2 NO

- Κανάλι 2 κοινή επαφή CO

- Κανάλι 2 NC

- Κανάλι 1 NO

- Κανάλι 1 κοινή επαφή CO

- Κανάλι 1 NC